РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Ростов-на-Дону

2020

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Ростов-на-Дону

2020

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Генеральный план Грушево-Дубовское сельскогопоселения разработан на основании:

# - Подпрограммы«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» Государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642;

# - Муниципальная подпрограммы «Территориальное планирование Белокалитвинского района» муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» от 27.12.2018 № 2281;

# - Муниципальный нормативный правовой акт о внесении изменений в ГП – Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 16.01.2020 № 3 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области».

# 1.1. Цели и задачи проекта

Цели:Внесение изменений в утвержденные генеральные планы муниципальных образований, в части корректировки и координатного описания границ населенных пунктов, установленных генеральными планами, осуществляется с целью приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований  в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Задачи:

- формирование перечня населенных пунктов, для которых требуется корректировка установленных генеральными планами границ;

- приведение содержания материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- приведение описания и отображения объектов местного значения в соответствие с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв.приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10);

- приведение материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

1.2. Нормативно-правовая база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 10.10.2013г. №903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями  1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017  № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

# - Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом МинрегионаРФ  от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).

- Муниципальный нормативный правовой акт о внесении изменений в ГП – Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 16.01.2020 № 3 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области»

- Муниципальный нормативный правовой акт о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ - Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 16.01.2020 № 2 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Грушево-Дубовского сельского поселения»

- Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

2.2. Изменения, внесенные в функциональное зонирование Грушево-Дубовского сельского поселения.

Графические материалыутвержденного генерального плана поселения приведены в соответствие с:

- требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- утвержденным приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10;

- сведениями, приведенными в ЕГРН.

Основные изменения технического характера связаны с выполнением новой редакции карт в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

Показатели социально-экономического развития, утвержденные генеральным планом, Решение Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения от 29.02.2012 №86 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области на 2007-2029 годы» и решением Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения от 10.08.2016 №105 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в связи с размещением площадки плоского породного отвала обогатительной фабрики «Садкинская», не меняются.

III. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯГРУШЕВО-ДУБОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Адрес | Наименование организации | Профиль, деятельность | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ГРУШЕВКА |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Грушевка ул. Центральная, № 7-А | Здание амбулатории | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | Существующий, ОМЗ |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Грушевка, ул. Центральная, № 34-а | Школа (СОШ) | Среднее (полное) общее образование | Существующий, ОМЗ |
| 2 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Грушевка, ул. Учительская, № 1-а | Детский сад (МДОУ №66) | Дошкольное образование | Существующий, ОМЗ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Грушевка, | ТНВ «Гладышев» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| 2 | Ростовская обл., Белокалитвинскийрайон, х. Грушевка, | ИП «Копылов» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
|  | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Грушевка, | Кладбище |  | Существующий, ОМЗ |
| ХУТОР ГОЛУБИНКА |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Голубинка, ул. Орлова, № 12 | Здание фельдшерско-акушерского пункта | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | Существующий, ОМЗ |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Голубинка, ул. Школьная, № 6 | Школа (СОШ) | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| 2 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Голубинка, ул. Орлова, № 10 | Детский сад(МДОУ №87) | Дошкольное образование | Существующий, ОМЗ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область х. Голубинка, Белокалитвинский район, | Общество с ограниченной ответственно-стью «ШУ Садкинское» | Угольная промышлен-ность | Существующий, ОМЗ |
| 2 | Ростовская область х. Голубинка, Белокалитвинский район, | СПК «Радуга» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область х. Голубинка, Белокалитвинский район | Кладбище |  | Существующий, ОМЗ |
| ХУТОР ДУБОВОЙ |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Дубовой, ул. Степная, № 48 | Школа | Среднее (полное) общее образование | Существующий, ОМЗ |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Дубовой, | Здание фельдшерско-акушерского пункта | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | Существующий, ОМЗ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Дубовой, | ООО «Дубрава» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Дубовой, | Кладбище |  | Существующий, ОМЗ |
| ХУТОР ЧЕРНЫШЕВ |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Чернышев, ул. Степная, № 15 | Школа | Среднее (полное) общее образование | Существующий, ОМЗ |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Чернышев | Здание фельдшерско-акушерского пункта | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | Существующий, ОМЗ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная д.72 «а» х. Чернышев Белокалитвинский район Ростовская область | ООО «Рос-Агро» х. Чернышев | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская обл., Белокалитвинский район, х. Чернышев | Кладбище |  | Существующий, ОМЗ |
| ХУТОР СЕМИМАЯЧНЫЙ |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская областьБелокалитвинский район,х. Семимаячный | Здание фельдшерско-акушерского пункта | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | Существующий, ОМЗ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область Белокалитвинский район, х. Семимаячный | ООО «Сила» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| 2 | Ростовская область Белокалитвинский район, х. Семимаячный | ИП «Касьянов» | растениеводство | Существующий, ОМЗ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область Белокалитвинский район, х. Семимаячный | Кладбище |  | Существующий, ОМЗ |

ОМЗ – объект местного значения

IV. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИИ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Грушево-Дубовского сельского поселения объекты культурного наследия

Перечень выявленных объектов археологического наследия- выявленные объекты археологического наследия отсутствуют.

V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1.Технико-экономические показатели по проекту генерального плана Грушево-Дубовского сельскогопоселения

Баланс территории муниципального образования «Грушево-Дубовского сельское поселение»

Белокалитвинского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Генеральный план Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области (утв10.08.2016г.) |  | Проект внесения изменений в генеральный план Грушево-Дубовского сельского поселения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние,га | Расчетный срок,га |  |
|  | Грушево-Дубовского сельское поселение | 30300 | 30300 | 30733,78 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 29329 | 29257 | 29575,90 |
| II | Земли населенных пунктов | 767 | 839 | 799,79 |
|  | Хутор Голубинка | 146,7 | 178,3 | 171,84 |
|  | Хутор Грушевка | 155 | 195,5 | 164,61 |
|  | Хутор Дубовой | 134,6 | 134,6 | 133,61 |
|  | Хутор Семимаячный | 121,2 | 121,2 | 121,31 |
|  | Хутор Чернышев | 140,8 | 140,8 | 148,50 |
|  | Хутор Казьминка | 68,2 | 68,2 | 59,90 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм.деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 116 | 116 | 231,05 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 |
| V | Земли лесного фонда | 0 | 0 | 38,04 |
| VI | Земли водного фонда | 89 | 89 | 89,00 |
| VII | Земли запаса | - | - | - |

5.2. Технико-экономические показатели по проекту генерального планаГрушево-Дубовского сельского поселения

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СП | га |  | 30733,78 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 424,67 | 22,06 |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 419,77 | 23,42 |
| 2.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  | 4,90 | 1,36 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 6,30 | 11,95 |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая застройка | га | - | 1,35 |
| 3.2. | Специализированная общественная застройка | га | 0,51 | 0,40 |
| 3.3. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 5,79 | 10,20 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 227,01 | 4,86 |
| 4.1. | Производственные зоны | га | 107,76 | - |
| 4.2. | Коммунально-складские зоны | га | - | 4,03 |
| 4.3. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,18 | - |
| 4.4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 117,07 | - |
| 4.5. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной .инфраструктуры | га | - | 0,56 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 61,03 | - |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 60,03 | - |
| 5.2. | Зона садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 1,00 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 23,51 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 23,51 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | 339,58 | 250,53 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 0,44 | 11,75 |
| 7.1. | Кладбища | га | 0,44 | 2,25 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 9,50 |

5.3. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Грушевка

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР ГРУШЕВКА | га |  | 164,61 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 107,84 | 7,65 |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 107,84 | 7,65 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 5,11 | 3,58 |
| 3.2. | Специализированная общественная застройка | га | 5,11 | 3,58 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | - | 1,31 |
| 4.2. | Коммунально-складские зоны | га | - | 1,31 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 28,27 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,60 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 23,67 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | - | 4,44 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 4,44 |

5.4. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Голубинка

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР ГОЛУБИНКА | га |  | 171,84 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 71,40 | 17,13 |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 66,50 | 15,77 |
| 2.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,90 | 1,36 |
| 3. | Общественно-деловыезоны: | га | - | 2,77 |
| 3.2. | Специализированная общественная застройка | га | - | 2,77 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 13,17 | 2,65 |
| 4.1. | Производственные зоны | га | 2,49 | - |
| 4.2. | Коммунально-складские зоны | га | - | 2,09 |
| 4.4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,68 | - |
| 4.5. | Производственные зоны, зоны инженернойи транспортной инфраструктуры | га | - | 0,56 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 25,49 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,41 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 21,08 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | - | 2,18 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 2,18 |

5.5. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Дубовой

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР ДУБОВОЙ | га |  | 133,61 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 83,23 | - |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 83,23 | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | - | 3,52 |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая застройка | га | - | 0,82 |
| 3.2. | Специализированная общественная застройка | га | - | 0,40 |
| 3.3. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | - | 2,30 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 4,47 | 0,62 |
| 4.2. | Коммунально-складские зоны | га | - | 0,62 |
| 4.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 4,47 | - |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 1,79 | - |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,79 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 39,37 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 9,24 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 30,13 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 0,44 | 0,12 |
| 7.1. | Кладбища | га | 0,44 | - |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 0,12 |

5.6. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Казьминка

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР КАЗЬМИНКА | га |  | 59,90 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 35,85 | - |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 35,85 | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 2,43 | 0,52 |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая застройка | га | - | 0,52 |
| 4.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,43 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 21,08 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 21,08 |

5.7. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Семимаячный

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР СЕМИМАЯЧНЫЙ | га |  | 121,31 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 53,93 | - |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 53,93 | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 0,30 | 3,08 |
| 3.1. | Зона специализированной и общественно-деловой застройки | га | 0,30 | 3,08 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 3,80 | - |
| 4.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 3,80 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 4,41 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,41 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 58,07 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | - | 2,18 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 2,18 |

5.8. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х.Чернышев

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХУТОР ЧЕРНЫШЕВ | га |  | 148,50 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 72,40 | - |
| 2.1. | Индивидуальные жилые дома | га | 72,40 | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 0,88 | 1,22 |
| 3.1. | Зона специализированной и общественно-деловой застройки | га | 0,37 | 1,22 |
| 3.2. | Специализированная общественная застройка | га | 0,51 | - |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 8,50 | - |
| 4.1. | Производственные зоны | га | 2,38 | - |
| 4.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,12 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 62,75 |
| 6.1. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,41 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 58,34 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | - | 2,18 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 2,18 |